Утверждено:

Директор проекта

____________ М.Л. Альтшулер

(подпись)

___. ____ . ______г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Вид работ: выполнение комплекса работ по изготовлению, поставке и монтажу ограждений лестниц.

| - Место выполнения работ, оказания услуг |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объект |  | Капитальный ремонт КузГТУ: «Здание столовой (вставка)» |
| Адрес |  | г. Кемерово, ул. Мичурина 57 |
| - Срок выполнения работ, оказания услуг |  |  |
| Начало выполнения работ: 20.12.2025 г. Окончание выполнения работ:31.12.2025 г. |  |  |
| - Начальная (максимальная) цена |  |  |
| Не установлена |  |  |
| - Форма, сроки и порядок оплаты |  |  |
| Условия оплаты |  | Оплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика в течение 30 дней после принятия объемов выполненных работ и подписания унифицированных форм КС-2, КС-3. |
| Размер аванса |  | Авансовый платеж по согласованию руководителей (возможно рассмотрение графика финансирования). |
| Обязательство открыть казначейский счет |  | - |
| Процент генерального подрядчика |  | - |
| Процент гарантийного удержания |  | 5% |
| Условия предоставления гарантийного удержания |  | Удержание из суммы оплаты, причитающихся Субподрядчику за выполненные Работы или предоставление независимой и безотзывной банковской гарантии на сумму 5% от стоимости работ, услуг, на период 5 лет |
| Условия возврата гарантийного удержания |  | Удержанная гарантийная сумма возвращается при отсутствии гарантийного случая в течение 5 лет с даты подписания акта ввода Объекта в эксплуатацию |
| - Условия расчета договорной цены |  |  |
| Ссылка на ПД |  | 01.03.0012.22 – АС, лист 46, 47 |
| Перечень работ |  | Выполнение комплекса работ по изготовлению, поставке и монтажу ограждений лестниц: Ограждение Ог-1.1: - Поручень, труба 40х2,0 (ГОСТ 9941-2022) – 5,86 п.м. - Стойка Ст-1, труба 50х2,0, L=940 мм (ГОСТ 9941-2022) – 2 шт; - Стойка Ст-2, труба 50х2,0, L=875 мм (ГОСТ 9941-2022) – 1 шт; - Держатель, труба 16х1,5, L=130 мм (ГОСТ 9941-2022) – 6 шт; - Декоративная накладка – колпак стойки из нержавеющей стали, d внутр. = 40 мм – 3 шт; - Декоративная накладка основной стойки из нержавеющей стали, d внутр. = 50 мм – 3 шт; - Стакан крепежный металлический с распорным анкером – 3 шт; Ограждение Ог-1.2 зеркально Ог-1.1 1. Поручень, труба 40х2,0 (ГОСТ 9941-2022) – 5,86 п.м. 2. Стойка Ст-1, труба 50х2,0, L=940 мм (ГОСТ 9941-2022) – 2 шт; 3. Стойка Ст-2, труба 50х2,0, L=875 мм (ГОСТ 9941-2022) – 1 шт; 4. Держатель, труба 16х1,5, L=130 мм (ГОСТ 9941-2022) – 6 шт; 5. Декоративная накладка – колпак стойки из нержавеющей стали, d внутр. = 40 мм – 3 шт; 6. Декоративная накладка основной стойки из нержавеющей стали, d внутр. = 50 мм – 3 шт; 7. Стакан крепежный металлический с распорным анкером – 3 шт; Ограждение Ог-2 - Поручень, труба 40х2,0 (ГОСТ 9941-2022) – 7,88 п.м. 2. Стойка Ст-1, труба 50х2,0, L=940 мм (ГОСТ 9941-2022) – 3 шт; 3. Стойка Ст-2, труба 50х2,0, L=875 мм (ГОСТ 9941-2022) – 1 шт; 4. Держатель, труба 16х1,5, L=130 мм (ГОСТ 9941-2022) – 8 шт; 5. Декоративная накладка – колпак стойки из нержавеющей стали, d внутр. = 40 мм – 4 шт; 6. Декоративная накладка основной стойки из нержавеющей стали, d внутр. = 50 мм – 4 шт; 7. Стакан крепежный металлический с распорным анкером – 4 шт; Ограждение Ог-3 - Поручень, труба 40х2,0 (ГОСТ 9941-2022) – 7,34 п.м. 2. Стойка Ст-1, труба 50х2,0, L=940 мм (ГОСТ 9941-2022) – 3 шт; 3. Стойка Ст-2, труба 50х2,0, L=875 мм (ГОСТ 9941-2022) – 1 шт; 4. Держатель, труба 16х1,5, L=130 мм (ГОСТ 9941-2022) – 8 шт; 5. Декоративная накладка – колпак стойки из нержавеющей стали, d внутр. = 40 мм – 4 шт; 6. Декоративная накладка основной стойки из нержавеющей стали, d внутр. = 50 мм – 4 шт; 7. Стакан крепежный металлический с распорным анкером – 4 шт; 8. Прут экрана, труба 16х1,5, L=2680 мм – 3 шт; Ограждение Ог-4 1. Поручень, труба 40х2,0 (ГОСТ 9941-2022) – 6,83 п.м. 2. Стойка Ст-1, труба 50х2,0, L=940 мм (ГОСТ 9941-2022) – 3 шт; 3. Стойка Ст-2, труба 50х2,0, L=875 мм (ГОСТ 9941-2022) – 1 шт; 4. Держатель, труба 16х1,5, L=130 мм (ГОСТ 9941-2022) – 8 шт; 5. Декоративная накладка – колпак стойки из нержавеющей стали, d внутр. = 40 мм – 4 шт; 6. Декоративная накладка основной стойки из нержавеющей стали, d внутр. = 50 мм – 4 шт; 7. Стакан крепежный металлический с распорным анкером – 4 шт; 8. Прут экрана, труба 16х1,5, L=2675 мм – 3 шт; Ограждение Ог-5 1. Поручень, труба 40х2,0 (ГОСТ 9941-2022) – 4,33 п.м. 2. Стойка Ст-1, труба 50х2,0, L=875 мм (ГОСТ 9941-2022) – 2 шт; 3. Держатель, труба 16х1,5, L=130 мм (ГОСТ 9941-2022) – 4 шт; 4. Декоративная накладка – колпак стойки из нержавеющей стали, d внутр. = 40 мм – 2 шт; 5. Декоративная накладка основной стойки из нержавеющей стали, d внутр. = 50 мм – 2 шт; 6. Стакан крепежный металлический с распорным анкером – 2 шт; 7. Прут экрана, труба 16х1,5, L=2100 мм – 3 шт. Ограждение выполнить из проката нержавеющей стали. Все ограждения выполнить согласно шифр проекта 01.03.0012.22-АС, в том числе и примечания. |
| Обеспечение материалами |  | Основные и вспомогательные материалы субподрядчика |
| Учет материалов в актах выполненных работ |  | Исполнитель работ отчитывается перед Подрядчиком за расход материалов, технологического оборудования и изделий, согласно проекту и нормам расхода материалов ГЭСН. В случае перерасхода материалов, технологического оборудования и изделий, исполнитель работ обязуется обосновать необходимость изменения нормы расхода, о чем составляет акт для согласования Подрядчиком и Заказчиком строительства. Необоснованный перерасход оборудования, изделий и материалов, исполнителю работ не компенсируется. |
| Замена материалов |  | В случае снятия с производства материала, учтенного в ПД, согласовывать замену с Заказчиком, при согласовании замены направлять письменное уведомление Подрядчику. |
| Обеспечение механизмами |  | Субподрядчик собственными средствами обеспечивает процесс выполнения работ строительными машинами и механизмами |
| Правила формирования договорной цены |  | Рыночные расценки или смета К коммерческому предложению приложить расчет. |
| Примечание |  | Учесть в ценовом предложении полный комплекс работ и затрат для выполнения работ, в т.ч., вспомогательные материалы, ручной и электроинструмент, обеспечение СИЗ и спецодеждой рабочих, перемещение и подъем материалов, доставка до места работы и обратно, проживание, оплата командировочных расходов, транспортные расходы, подготовка ППР; затраты, связанные с уборкой мусора и прочие сопутствующие работы и затраты в соответствие с данным комплексом работ. |
| - Привлечение соисполнителей |  |  |
| Допускается привлечение соисполнителей, имеющих соответствующие лицензии на выполнение перечня поручаемых им работ при получении письменного одобрения Подрядчика. Ответственность за действия соисполнителей возлагается на исполнителя работ по договору. |  |  |
| - Требования к качеству, техническим характеристикам выполняемых работ, безопасности, результатам |  |  |
| 1 | Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также требованиями ГОСТ, СП, ТУ, СНиП, СанПиН, технического регламента о требованиях пожарной безопасности и другими нормативно-правовыми актами. |  |
| 2 | Используемые к применению материалы, конструкции, оборудование должны быть новыми, ранее не использующимися, соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности, требованиям энергетической эффективности, иметь сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии данных документов должны представляться исполнителем работ при предъявлении актов о приемки выполненных работ (форма КС-2). |  |
| 3 | Нести ответственность за сохранность имущества, а также результатов выполненных работ до даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме. |  |
| 4 | Устранять собственными силами и за свой счет дефекты и недоделки, обнаруженные во время выполнения работ и в период гарантийного срока, установленного в договоре. Приступить к устранению замечаний не позднее 5 дней с момента получения письменного уведомления. |  |
| 5 | Во время выполнения работ обеспечить соблюдение правил внутреннего трудового распорядка организации Подрядчика. Работу в выходные и праздничные дни согласовывать с Подрядчиком. |  |
| 6 | По окончании работ убрать весь строительный мусор, остатки стройматериалов, демонтировать и вывезти временные сооружения, без чего работы не могут считаться законченными. |  |
| 7 | За три дня до завершения работ информировать Подрядчика о необходимости принятия этих работ. |  |
| - Порядок сдачи-приемки выполненных работ |  |  |
| В процессе выполнения работ исполнитель, не позднее 20 числа месяца, передает Подрядчику акты выполненных работ форм КС-2 и КС-3. Исполнительная документация передается в бумажном виде в 4 экземплярах. По запросу Подрядчика, в подтверждение произведенных затрат по СМР, исполнитель передает Подрядчику УПД на материалы и оборудование, а также иные документы, подтверждающие произведенные затраты для выполнения работ. |  |  |
| - Срок предоставления гарантии качества работ, услуг |  |  |
| Гарантийный срок – 5 лет. В период гарантийного срока исполнитель работ устраняет дефекты, недостатки, недочеты за свой счет. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов, недостатков и недочетов. В случае не устранения, отказа от устранения исполнителем работ обнаруженных дефектов или других недостатков, выявленных в процессе эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока, Подрядчик вправе привлечь для исправления другую организацию с удержанием стоимости работ с исполнителя работ в бесспорном порядке. |  |  |

По техническим вопросам обращаться:

Ложкина Алёна Вячеславовна

Телефон: 8-904-375-03-22

E-mail: a.lozhkina@sds-stroy.ru

По вопросам предоставления коммерческого предложения обращаться:

Киреева Анастасия Витальевна

Телефон: 8-923-467-54-02

E-mail: a.kireeva@sds-stroy.ru

СОГЛАСОВАНО:

Начальник

производственно-технического отдела       ___________________

(подпись)