Утверждено:

Директор обособленного подразделения г. Новосибирск

Балагаев Т.Ю.

___. ____ . ______г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Вид работ: | Устройство перегородок поэлементной сборки из гипсовых строительных плит (ГСП) на металлическом каркасе по серии 1.031.9-2.07.2-3 в.6 тип С112, С115.1, С626 |
| --- | --- |

| - Место выполнения работ, оказания услуг |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объект |  | Объект образования (общеобразовательная школа на 1100 мест) по ул. Николая Сотникова в Кировском районе г. Новосибирска |
| Адрес |  | Российская Федерация, Новосибирская область, Кировский район, улица Н. Сотникова |
| - Срок выполнения работ, оказания услуг |  |  |
| Начало выполнения работ: 15.06.2026 Окончание выполнения работ: 01.09.2026 |  |  |
| - Начальная (максимальная) цена |  |  |
| Не установлена |  |  |
| - Форма, сроки и порядок оплаты |  |  |
| Условия оплаты |  | 30 календарных дней с момента подписания КС-2, КС-3. |
| Размер аванса |  | По договоренности сторон |
| Обязательство открыть казначейский счет |  | 0000005406636117255120482 |
| Процент генерального подрядчика |  | 0% |
| Процент гарантийного удержания |  | 5% |
| Условия предоставления гарантийного удержания |  | Удержание из суммы оплаты, причитающихся Субподрядчику за выполненные Работы или предоставление независимой и безотзывной банковской гарантии на сумму 5% от стоимости работ, услуг, на период 5 лет |
| Условия возврата гарантийного удержания |  | Удержанная гарантийная сумма возвращается при отсутствии гарантийного случая в течение 5 лет с даты подписания акта ввода Объекта в эксплуатацию |
| - Условия расчета договорной цены |  |  |
| Ссылка на ПД |  | https://document-link.sarex.io/0ca58337-b9d0-43d6-b4e1-679d73edf8ba (7018-АР) |
| Перечень работ |  | Согласно приложенной ведомости объемов работ №12-2: - Перегородки поэлементной сборки из гипсовых строительных плит ГСП-А-12,5 на металлическом каркасе по серии 1.031.9-2.07.2-3 в.6 тип С112 двухслойной обшивкой с обеих сторон с заполнением негорючим минераловатным утеплителем марки AR/AS «КНАУФ Инсулейшн», толщина утеплителя 50мм. Толщина перегородки 125мм. Профиль ПС 75 – 6 332,97м2 - Перегородки поэлементной сборки из гипсовых строительных плит ГСП-Н3-12,5 на металлическом каркасе по серии 1.031.9-2.07.2-3 в.6 тип С112 двухслойной обшивкой с обеих сторон с заполнением негорючим минераловатным утеплителем марки AR/AS «КНАУФ Инсулейшн», толщина утеплителя 50мм. Толщина перегородки 125мм. Профиль ПС 75 – 1 041,80м2. - Перегородки поэлементной сборки из гипсовых строительных плит ГСП-Н3-12,5 (со стороны мокрых помещений) и ГСП-А-12,5 на металлическом каркасе по серии 1.031.9-2.07.2-3 в.6 тип С112 с двухслойной обшивкой с обеих сторон с заполнением негорючим минераловатным утеплителем марки AR/AS «КНАУФ Инсулейшн», толщина утеплителя 50мм. Толщина перегородки 125мм. Профиль ПС 75 – 1 890,22м2 - Перегородки поэлементной сборки из гипсовых строительных плит ГСП-А-12,5 на двойном металлическом каркасе по серии 1.031.9-2.07.2-5 в.6 тип С115.1 с двухслойной обшивкой с обеих сторон с заполнением негорючим минераловатным утеплителем марки AR/AS «КНАУФ Инсулейшн», толщина утеплителя 100мм. Толщина перегородки 200мм. Профиль ПС 75 – 97,42м2 - Облицовка стен поэлементной сборки из гипсовых строительных плит ГСП-А-12,5 на одинарном металлическом каркасе по серии 1.073.9-2.08.1 в.4 тип С626 с двухслойной обшивкой с заполнением негорючим минераловатным утеплителем марки AR/AS «КНАУФ Инсулейшн», толщина облицовки 100мм. Профиль ПС 75 – 1 331,16м2 - Облицовка стен поэлементной сборки из гипсовых строительных плит ГСП-Н3-12,5 на одинарном металлическом каркасе по серии 1.073.9-2.08.1 в.4 тип С626 с двухслойной обшивкой с заполнением негорючим минераловатным утеплителем марки AR/AS «КНАУФ Инсулейшн», толщина облицовки 100мм. Профиль ПС 75/ПС50 (согласно ВОР) – 29,14м2 / 247,23м2 (всего 276,37м2) |
| Обеспечение материалами |  | Материал Подрядчика |
| Учет материалов в актах выполненных работ |  | Исполнитель работ отчитывается перед Подрядчиком за расход материалов, технологического оборудования и изделий, согласно проекту и нормам расхода материалов ГЭСН. В случае перерасхода материалов, технологического оборудования и изделий, исполнитель работ обязуется обосновать необходимость изменения нормы расхода, о чем составляет акт для согласования Подрядчиком и Заказчиком строительства. Необоснованный перерасход оборудования, изделий и материалов, исполнителю работ не компенсируется. |
| Обеспечение механизмами |  | Исполнитель |
| Правила формирования договорной цены |  | В коммерческом предложении указать стоимость за м2 и приложить полный расчет договорной цены или локальный сметный расчет (с предоставлением ресурсной ведомости). Прописывать, что входит в стоимость работ. |
| Примечание |  | Учесть в ценовом предложении полный комплекс работ и затрат для выполнения работ, в т.ч., вспомогательные материалы, ручной и электроинструмент, обеспечение СИЗ и спецодеждой рабочих, перемещение и подъем материалов, доставка до места работы и обратно, проживание, оплата командировочных расходов, транспортные расходы, подготовка ППР; затраты, связанные с уборкой мусора и прочие сопутствующие работы и затраты в соответствие с данным комплексом работ. |
| - Привлечение соисполнителей |  |  |
| Допускается привлечение соисполнителей, имеющих соответствующие лицензии на выполнение перечня поручаемых им работ при получении письменного одобрения Подрядчика. Ответственность за действия соисполнителей возлагается на исполнителя работ по договору. |  |  |
| - Требования к качеству, техническим характеристикам выполняемых работ, безопасности, результатам |  |  |
| 1 | Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также требованиями ГОСТ, СП, ТУ, СНиП, СанПиН, технического регламента о требованиях пожарной безопасности и другими нормативно-правовыми актами. |  |
| 2 | Используемые к применению материалы, конструкции, оборудование должны быть новыми, ранее не использующимися, соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности, требованиям энергетической эффективности, иметь сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии данных документов должны представляться исполнителем работ при предъявлении актов о приемки выполненных работ (форма КС-2). |  |
| 3 | Нести ответственность за сохранность имущества, а также результатов выполненных работ до даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме. |  |
| 4 | Устранять собственными силами и за свой счет дефекты и недоделки, обнаруженные во время выполнения работ и в период гарантийного срока, установленного в договоре. Приступить к устранению замечаний не позднее 5 дней с момента получения письменного уведомления. |  |
| 5 | Во время выполнения работ обеспечить соблюдение правил внутреннего трудового распорядка организации Подрядчика. Работу в выходные и праздничные дни согласовывать с Подрядчиком. |  |
| 6 | По окончании работ убрать весь строительный мусор, остатки стройматериалов, демонтировать и вывезти временные сооружения, без чего работы не могут считаться законченными. |  |
| 7 | За три дня до завершения работ информировать Подрядчика о необходимости принятия этих работ. |  |
| - Порядок сдачи-приемки выполненных работ |  |  |
| В процессе выполнения работ исполнитель, не позднее 20 числа месяца, передает Подрядчику акты выполненных работ форм КС-2 и КС-3. Исполнительная документация передается посредством онлайн - сервиса BuildDocs. По запросу Подрядчика, в подтверждение произведенных затрат по СМР, исполнитель передает Подрядчику УПД на материалы и оборудование, а также иные документы, подтверждающие произведенные затраты для выполнения работ. |  |  |
| - Срок предоставления гарантии качества работ, услуг |  |  |
| Гарантийный срок – 5 лет. В период гарантийного срока исполнитель работ устраняет дефекты, недостатки, недочеты за свой счет. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов, недостатков и недочетов. В случае не устранения, отказа от устранения исполнителем работ обнаруженных дефектов или других недостатков, выявленных в процессе эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока, Подрядчик вправе привлечь для исправления другую организацию с удержанием стоимости работ с исполнителя работ в бесспорном порядке. |  |  |

По техническим вопросам обращаться:

ФИО Хамраева Наталья Александровна

Телефон 8-908-951-2354

E-mail n.hamraeva@sds-stroy.ru

По вопросам предоставления коммерческого предложения обращаться:

ФИО Киреева Анастасия Витальевна

Телефон 8-923-500-5332

E-mail a.kireeva@sds-stroy.ru

СОГЛАСОВАНО:

Начальник

производственно-технического отдела       ___________________

(подпись)