Утверждено:

Директор проекта

Семикопенко М.В.

___. ____ . ______г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Вид работ: | Проектирование, поставка и монтаж навесной фасадной системы |
| --- | --- |

| - Место выполнения работ, оказания услуг |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объект |  | «Общеобразовательная школа в микрорайоне Дальнее Куйбышево г. Новокузнецк» |
| Адрес |  | Российская Федерация, Кемеровская область - Кузбасс, Новокузнецкий городской округ, город Новокузнецк, Куйбышевский район, улица Челюскина, земельный участок №8 |
| - Срок выполнения работ, оказания услуг |  |  |
| Начало выполнения работ: ориентировочно февраль 2027 год Окончание выполнения работ: ориентировочно октябрь 2027 год |  |  |
| - Начальная (максимальная) цена |  |  |
| Не установлена |  |  |
| - Форма, сроки и порядок оплаты |  |  |
| Условия оплаты |  | 30 календарных дней с момента подписания КС-2, КС-3. |
| Размер аванса |  | По договоренности сторон. |
| Обязательство открыть казначейский счет |  | Ю46486807324SQZ0003920017. |
| Процент генерального подрядчика |  | - |
| Процент гарантийного удержания |  | 5% |
| Условия предоставления гарантийного удержания |  | Удержание из суммы оплаты, причитающихся Исполнителю за выполненные Работы или предоставление независимой и безотзывной банковской гарантии на сумму 5% от стоимости работ, услуг, на период 5 лет |
| Условия возврата гарантийного удержания |  | Удержанная гарантийная сумма возвращается при отсутствии гарантийного случая в течение 5 лет с даты подписания акта ввода Объекта в эксплуатацию |
| - Условия расчета договорной цены |  |  |
| Ссылка на ПД |  | РД 02.01.0093.23-ПД-АР.1.А https://document-link.sarex.io/46f5b81c-801c-4128-aabe-9d8f200de30d РД 02.01.0093.23-ПД-АР.1.Б https://document-link.sarex.io/7e6bd82e-c4c1-4931-90a5-c83eb73b4cda РД 02.01.0093.23-ПД-АР.1.В https://document-link.sarex.io/7fc5cec0-2c0c-47e8-acd2-3c4f9af40039 РД 02.01.0093.23-ПД-АР.1.Г https://document-link.sarex.io/04bdbf48-a290-416e-b6fe-11208abd734c РД 02.01.0093.23-ПД-АР.1.Д https://document-link.sarex.io/71762e54-57eb-41cb-bb89-71c45a4cde66 РД 02.01.0093.23-ПД-АР.1.Е https://document-link.sarex.io/f78a0149-9eaf-42e8-af71-b943ce714f2c РД 02.01.0093.23-ПД-АР.1.К https://document-link.sarex.io/0e503a64-3bda-4018-a6ec-79d23b716e72 РД 02.01.0093.23-ПД-АР.1.И https://document-link.sarex.io/96dc940b-00dc-4872-87b0-e5a94992dd52 РД 02.01.0093.23-ПД-КМ.1.8.И https://document-link.sarex.io/abc2bd6b-76de-4936-9eb3-42919d8bd023 |
| Перечень работ |  | Объемы работ указаны в ВОР к Техническому заданию. Ориентировочная площадь фасада – 7 481,96м2 Блоки А, Б, В, Г, Д, Е, К: Проектирование, изготовление, поставка и монтаж вентилируемого фасада с негорючим теплоизоляционным слоем и наружной облицовкой из керамогранитных плит 1200х600мм. Теплоизоляция ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА (толщина слоя 150мм). Крепление керамогранитных плит предусматривается с применением навесной фасадной системы «ВФ МП ФЦ НК КП» производства компании ООО «Металлпрофиль». Класс пожарной опасности системы –К0. Ориентировочная площадь фасада – 1 0515,56м2 Блок И: Проектирование, изготовление, поставка и монтаж навесного фасада из сэндвич-панелей поэлементной сборки с негорючим теплоизоляционным слоем и наружной облицовкой из керамогранитных плит 1200х600 по вертикальным направляющим. Теплоизоляция ТехноНиколь «Техновент Оптима» (толщина плит 200мм). Облицовка плитами керамогранита по сэндвич-панелям выполняется согласно альбому технических решений компании ООО «Металлпрофиль» «Сэндвич-панели поэлементной сборки» 2018г. Ориентировочный объем – 1 543,81м2 (308,76м3) Изготовление, поставка и монтаж наружных стеновых панелей – МП СП-150х595 (толщина 1.0мм), негорючие плиты из каменной ваты ТехноНиколь «ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА» (γ=81-99кг/м3) с дополнительным утеплением 100+100 мм (ООО «Компания Металл Профиль») Ориентировочный объем – 800,55м2 (80,06м3) Изготовление, поставка и монтаж внутренних стеновых панелей – сэндвич-профиль МП СП-100х595 (толщина 1.0мм). Заполнение – негорючие плиты из каменной ваты ТехноНиколь «ТЕХНОАКУСТИК» (γ=37-45кг/м3) с утеплением 100мм. (ООО «Компания Металл Профиль»). Облицовка листами СМЛ (НГ) в 2 слоя (облицовка крепиться к вертикальным направляющим, закрепленным к сэндвич-профилям). Монтаж сэндвич панелей выполнить согласно Альбому технических решений «МП СП ПС» поэлементной сборки ООО «Компания Металл Профиль» Крепление фасадных горизонтальных сэндвич-панелей и внутренних стеновых сэндвич-панелей осуществлять на металлический каркас стенового ограждения. См. альбом 02.01.0093.23-ПД-КМ.1.8.И Коммерческое предложение предоставить в сокращенном варианте, указав основные виды работ по фасадам. Но в стоимость основных работ должны входить все работы согласно ВОР и их перечень (в том числе ….). |
| Обеспечение материалами |  | Материал Исполнителя |
| Учет материалов в актах выполненных работ |  | Исполнитель работ отчитывается перед Подрядчиком за расход материалов, технологического оборудования и изделий, согласно проекту и нормам расхода материалов ГЭСН. В случае перерасхода материалов, технологического оборудования и изделий, исполнитель работ обязуется обосновать необходимость изменения нормы расхода, о чем составляет акт для согласования Подрядчиком и Заказчиком строительства. Необоснованный перерасход оборудования, изделий и материалов, исполнителю работ не компенсируется. |
| Обеспечение механизмами |  | Исполнитель |
| Правила формирования договорной цены |  | Рыночные расценки или смета. К коммерческому предложению приложить расчет. |
| Примечание |  | Учесть в ценовом предложении полный комплекс работ и затрат для выполнения работ, в т.ч., вспомогательные материалы, ручной и электроинструмент, обеспечение СИЗ и спецодеждой рабочих, перемещение и подъем материалов, доставка до места работы и обратно, проживание, оплата командировочных расходов, транспортные расходы, подготовка ППР; затраты, связанные с уборкой мусора и прочие сопутствующие работы и затраты в соответствие с данным комплексом работ. |
| - Привлечение соисполнителей |  |  |
| Допускается привлечение соисполнителей, имеющих соответствующие лицензии на выполнение перечня поручаемых им работ при получении письменного одобрения Подрядчика. Ответственность за действия соисполнителей возлагается на исполнителя работ по договору. |  |  |
| - Требования к качеству, техническим характеристикам выполняемых работ, безопасности, результатам |  |  |
| 1 | Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также требованиями ГОСТ, СП, ТУ, СНиП, СанПиН, технического регламента о требованиях пожарной безопасности и другими нормативно-правовыми актами. |  |
| 2 | Используемые к применению материалы, конструкции, оборудование должны быть новыми, ранее не использующимися, соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности, требованиям энергетической эффективности, иметь сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии данных документов должны представляться исполнителем работ при предъявлении актов о приемки выполненных работ (форма КС-2). |  |
| 3 | Нести ответственность за сохранность имущества, а также результатов выполненных работ до даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме. |  |
| 4 | Устранять собственными силами и за свой счет дефекты и недоделки, обнаруженные во время выполнения работ и в период гарантийного срока, установленного в договоре. Приступить к устранению замечаний не позднее 5 дней с момента получения письменного уведомления. |  |
| 5 | Во время выполнения работ обеспечить соблюдение правил внутреннего трудового распорядка организации Подрядчика. Работу в выходные и праздничные дни согласовывать с Подрядчиком. |  |
| 6 | По окончании работ убрать весь строительный мусор, остатки стройматериалов, демонтировать и вывезти временные сооружения, без чего работы не могут считаться законченными. |  |
| 7 | За три дня до завершения работ информировать Подрядчика о необходимости принятия этих работ. |  |
| - Порядок сдачи-приемки выполненных работ |  |  |
| В процессе выполнения работ исполнитель, не позднее 20 числа месяца, передает Подрядчику акты выполненных работ форм КС-2 и КС-3. Исполнительная документация передается посредством онлайн - сервиса BuildDocs. По запросу Подрядчика, в подтверждение произведенных затрат по СМР, исполнитель передает Подрядчику УПД на материалы и оборудование, а также иные документы, подтверждающие произведенные затраты для выполнения работ. |  |  |
| - Срок предоставления гарантии качества работ, услуг |  |  |
| Гарантийный срок – 5 лет. В период гарантийного срока исполнитель работ устраняет дефекты, недостатки, недочеты за свой счет. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов, недостатков и недочетов. В случае не устранения, отказа от устранения исполнителем работ обнаруженных дефектов или других недостатков, выявленных в процессе эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока, Подрядчик вправе привлечь для исправления другую организацию с удержанием стоимости работ с исполнителя работ в бесспорном порядке. |  |  |

По техническим вопросам обращаться:

ФИО Култаева Елена Юрьевна

Телефон 8-950-269-1301

E-mail e.kultaeva@sds-stroy.ru

По вопросам предоставления коммерческого предложения обращаться:

ФИО Киреева Анастасия Витальевна

Телефон 8-923-500-5332

E-mail a.kireeva@sds-stroy.ru

СОГЛАСОВАНО:

Начальник

производственно-технического отдела       ___________________

(подпись)