Утверждено:

Начальник отдела по контролю и координации проектов

Иной Т.С.

___. ____ . ______г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Вид работ: | Изготовление, поставка и монтаж металлоконструкций основного здания технического комплекса и здания КПП |
| --- | --- |

| - Место выполнения работ, оказания услуг |  |  |
| --- | --- | --- |
| Объект |  | ТК, г. Кемерово |
| Адрес |  | г. Кемерово, вблизи пересечения улиц Карболитовская и ул. Лермонтова (ориентир ул. Карболитовская, д.13, д.15) |
| - Срок выполнения работ, оказания услуг |  |  |
| Начало работ: 01.07.2026 Окончание работ: 01.09.2026 |  |  |
| - Начальная (максимальная) цена |  |  |
| Не установлена |  |  |
| - Форма, сроки и порядок оплаты |  |  |
| Условия оплаты |  | 30 календарных дней с момента подписания КС-2,КС-3. |
| Размер аванса |  | По договоренности сторон. |
| Обязательство открыть казначейский счет |  | - |
| Процент генерального подрядчика |  | По договоренности сторон |
| Процент гарантийного удержания |  | 5% |
| Условия предоставления гарантийного удержания |  | - |
| Условия возврата гарантийного удержания |  | - |
| - Условия расчета договорной цены |  |  |
| Ссылка на ПД |  | 6822-01-КМ (л.71-л.99)- м/к основного здания https://document-link.sarex.io/2191dfd7-7fb5-4b7c-bf18-0ba17f7f20a6 6822-02-КЖ (л. 31-л.36; л.42-л.44) – козырьки КПП, навес https://document-link.sarex.io/05d2cdf4-fa66-41a3-8c47-262986504c78 6822-01-АР (Тех. Здание) https://document-link.sarex.io/426f3655-6340-49a1-8195-14fdf9062160 6822-02-АР (КПП) https://document-link.sarex.io/57448e67-0e01-4274-a0ed-3aedb8f07ef2 6822-01-АР.ЦП (Тех. Здание, цветовые решения) https://document-link.sarex.io/f0bdef42-22c6-45a6-b654-0679f03760f1 6822-02-АР (КПП, цветовые решения) https://document-link.sarex.io/00754178-5506-4aa7-b38a-10e8bb4bb456 |
| Перечень работ |  | Работы включают в себя изготовление и монтаж металлоконструкций основного здания ТК (козырьки, тамбур, каркас для тепловой завесы, кронштейны для воздуховодов, элементы крепления секционных ворот, козырьки, в т.ч. обшивка профнастилом) и здания КПП (козырьки, навес) Примечание: Стоимость представленная в коммерческом предложении должна учитывать полный комплекс работ и затрат, согласно проектной документации, в т.ч.: доставку материалов работ по установке дверных блоков; затраты на разгрузку, погрузку, перемещение по строительной площадке материалов и оборудование; доставка, проживание сотрудников субподрядной организации и оплата командировочных расходов; транспортные расходы, подготовка ППР; затраты связанные с уборкой мусора и прочие сопутствующие работы и затраты в соответствие с проектной документацией и данным комплексом работ. Ведомость объема работ см. Приложение №1 |
| Обеспечение материалами |  | Исполнитель обязуется выполнить работы собственными материалами |
| Учет материалов в актах выполненных работ |  | Исполнитель работ отчитывается перед Подрядчиком за расход материалов, технологического оборудования и изделий, согласно проекту и нормам расхода материалов ГЭСН. В случае перерасхода материалов, технологического оборудования и изделий, исполнитель работ обязуется обосновать необходимость изменения нормы расхода, о чем составляет акт для согласования Подрядчиком и Заказчиком строительства. Необоснованный перерасход оборудования, изделий и материалов, исполнителю работ не компенсируется. |
| Обеспечение механизмами |  | Исполнитель |
| Правила формирования договорной цены |  | Рыночные расценки или смета К коммерческому предложению приложить расчет. |
| Примечание |  | Учесть в ценовом предложении полный комплекс работ и затрат для выполнения работ, в т.ч., вспомогательные материалы, ручной и электроинструмент, обеспечение СИЗ и спецодеждой рабочих, перемещение и подъем материалов, доставка до места работы и обратно, проживание, оплата командировочных расходов, транспортные расходы, затраты, связанные с уборкой мусора и прочие сопутствующие работы и затраты в соответствие с данным комплексом работ. - Сотрудники Исполнителя должны быть гражданами РФ (предпочтительнее русские) без судимостей. |
| - Привлечение соисполнителей |  |  |
| Допускается привлечение соисполнителей, имеющих соответствующие лицензии на выполнение перечня поручаемых им работ при получении письменного одобрения Подрядчика. Ответственность за действия соисполнителей возлагается на исполнителя работ по договору. |  |  |
| - Требования к качеству, техническим характеристикам выполняемых работ, безопасности, результатам |  |  |
| 1 | Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также требованиями ГОСТ, СП, ТУ, СНиП, СанПиН, технического регламента о требованиях пожарной безопасности и другими нормативно-правовыми актами. |  |
| 2 | Используемые к применению материалы, конструкции, оборудование должны быть новыми, ранее не использующимися, соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности, требованиям энергетической эффективности, иметь сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии данных документов должны представляться исполнителем работ при предъявлении актов о приемки выполненных работ (форма КС-2). |  |
| 3 | Нести ответственность за сохранность имущества, а также результатов выполненных работ до даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме. |  |
| 4 | Устранять собственными силами и за свой счет дефекты и недоделки, обнаруженные во время выполнения работ и в период гарантийного срока, установленного в договоре. Приступить к устранению замечаний не позднее 5 дней с момента получения письменного уведомления. |  |
| 5 | Во время выполнения работ обеспечить соблюдение правил внутреннего трудового распорядка организации Подрядчика. Работу в выходные и праздничные дни согласовывать с Подрядчиком. |  |
| 6 | По окончании работ убрать весь строительный мусор, остатки стройматериалов, демонтировать и вывезти временные сооружения, без чего работы не могут считаться законченными. |  |
| 7 | За три дня до завершения работ информировать Подрядчика о необходимости принятия этих работ. |  |
| - Порядок сдачи-приемки выполненных работ |  |  |
| В процессе выполнения работ исполнитель, не позднее 20 числа месяца, передает Подрядчику акты выполненных работ форм КС-2 и КС-3. Исполнительная документация передается на бумажном носителе в 5 экземплярах (в случае необходимости Исполнителю экземпляр, то 6 экз.) По запросу Подрядчика, в подтверждение произведенных затрат по СМР, исполнитель передает Подрядчику УПД на материалы и оборудование, а также иные документы, подтверждающие произведенные затраты для выполнения работ. |  |  |
| - Срок предоставления гарантии качества работ, услуг |  |  |
| Гарантийный срок – 5 лет. В период гарантийного срока исполнитель работ устраняет дефекты, недостатки, недочеты за свой счет. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов, недостатков и недочетов. В случае не устранения, отказа от устранения исполнителем работ обнаруженных дефектов или других недостатков, выявленных в процессе эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока, Подрядчик вправе привлечь для исправления другую организацию с удержанием стоимости работ с исполнителя работ в бесспорном порядке. |  |  |

По техническим вопросам обращаться:

ФИО Гришин Александр Сергеевич

Телефон 8-996-037-29-58

E-mail as.grishin@sds-stroy.ru

По вопросам предоставления коммерческого предложения обращаться:

ФИО Киреева Анастасия Витальевна

Телефон 8-923-500-5332

E-mail a.kireeva@sds-stroy.ru

СОГЛАСОВАНО:

Начальник

производственно-технического отдела       ___________________

(подпись)