Утверждено:

Директор обособленного подразделения г. Новосибирск

(должность)

__________Михайленко В.В.

(подпись)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Вид работ: Выполнение комплекса работ устройству ограждений внутренних лестниц, спусков, входных узлов, поручней с/у МГН |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Место выполнения работ, оказания услуг |  |  |  |
| Объект |  | Объект образования (общеобразовательная школа на 1100 мест) по ул. Николая Сотникова в Кировском районе г. Новосибирска |  |
| Адрес |  | Российская Федерация, Новосибирская область, Кировский район, улица Николая Сотникова |  |
| - Срок выполнения работ, оказания услуг |  |  |  |
| Начало выполнения работ: с 01.11.2026г Окончание выполнения работ: по 28.12.2026г |  |  |  |
| - Начальная (максимальная) цена |  |  |  |
| Не установлена |  |  |  |
| - Форма, сроки и порядок оплаты |  |  |  |
| Условия оплаты |  | Оплачивается путем перечисления денежных средств на расчетный счет субподрядчика в течение 30 дней после принятия объемов выполненных работ и подписания унифицированных форм КС-2, КС-3. |  |
| Размер аванса |  | Авансовый платеж по согласованию руководителей |  |
| Обязательство открыть казначейский счет |  | ИГК 0000005406636117255120482 |  |
| Процент генерального подрядчика |  | 0% |  |
| Процент гарантийного удержания |  | 5% |  |
| Условия предоставления гарантийного удержания |  | Удержание из суммы оплаты, причитающихся Субподрядчику за выполненные Работы или предоставление независимой и безотзывной банковской гарантии на сумму 5% от стоимости работ, услуг, на период 5 лет |  |
| Условия возврата гарантийного удержания |  | Удержанная гарантийная сумма возвращается при отсутствии гарантийного случая в течение 5 лет с даты подписания акта ввода Объекта в эксплуатацию |  |
| - Условия расчета договорной цены |  |  |  |
| Ссылка на ПД |  | РД 7018-АР Ссылка для просмотра и скачивания проектной документации: https://document-link.sarex.io/0ca58337-b9d0-43d6-b4e1-679d73edf8ba |  |
| Перечень работ |  | Выполнить изготовление, поставку и монтаж ограждений: Ограждения внутренних лестниц: Внутренних лестниц ОГв-1 – 155 м.п. (7018-АР л.51) Внутренних лестниц ОГв-2 (выход на кровлю) – 25 м.п.(7018-АР л.51) Внутренних лестниц ОГв-3 – 28,8 м.п.(7018-АР л.51) Поручни Пв-1 – 127 м.п. (7018-АР л.51) Внутренних лестниц ОГв-4 – 12,8 м.п.(7018-АР л.58) Внутренних лестниц ОГв-5 – 5шт. по 8,54м(7018-АР л.58) Поручни в с/у МГН: Поручень откидной с/у МГН для унитаза П-1 (7018-АР л.50) (ГОСТ Р 51261-2022) – 12 шт.; Настенный поручень с/у МГН для унитаза П-2 (7018-АР л.50) (ГОСТ Р 51261-2022) – 8 шт.; Поручень для раковины (по периметру раковины) с/у МГН П-3 (ГОСТ Р 51261-2022) – 3 шт. (7018-АР л.50) Поручень для раковины настенный (вертикальный и горизонтальный) с/у МГН П-4 (ГОСТ Р 51261-2022) – 8 шт. (7018-АР л.50) Поручень стационарный с/у МГН П-5 (ГОСТ Р 51261-2022) – 4 шт. (7018-АР л.50) Ограждения крылец, пандусов, спусков: Ограждение пандуса ОГН-1 – 51,4 м.п.(7018-АР л.52) Ограждение входного узла ОГН-2 – 4 шт.(7018-АР л.52) Ограждение входного узла ОГН-2/1 – 1 шт.(7018-АР л.52) Ограждение входного узла ОГН-3 – 5 шт.(7018-АР л.52) Ограждение пандуса ОГН-4 – 67,8 м.п.(7018-АР л.53) Ограждение входного узла ОГН-5 – 1 шт.(7018-АР л.53) Ограждение входного узла ОГН-5/1 – 1 шт.(7018-АР л.53) Ограждение входного узла ОГН-6 – 1 шт.(7018-АР л.53) Ограждение входного узла ОГН-7 (с калиткой для загрузки) – 1 шт.(7018-АР л.54) Ограждение входного узла ОГН-7/1 – 1 шт.(7018-АР л.54) Ограждение входного узла ОГН-8 – 1шт. (5,86 м.п.)(7018-АР л.54) Ограждение спуска ОГН-9 – 19,3 м.п..(7018-АР л.56) Ограждение спуска ОГН-10 – 5,8 м.п..(7018-АР л.56) Данные ограждения выполнить из нержавеющей стали. Ограждения выполнить с непрерывным поручнем на этажных и междуэтажных площадках, изгиб ограждений выполнить по радиусу с исключением острых углов. Поручни на пандусах должны быть непрерывными по всей длине, включая промежуточные площадки, и быть параллельны поверхности пандуса с учетом примыкающих к нему горизонтальных участков. Ограждения выполнить с непрерывным поручнем на межэтажных площадках, изгиб ограждений выполнить по радиусу, исключая острые узлы. Изготовление, монтаж и крепление ограждений выполнить по технологии специализированной организации. Крепление поручней, ограждений по технологии от фирмы-изготовителя. Покрытие ограждений предусмотреть устойчивым к агрессивным химическим моющим составам. Перед изготовление выполнить замер по факту. Примечание: Стоимость представленная в коммерческом предложении должна учитывать полный комплекс работ и затрат, согласно проектной документации, в т.ч.: доставку материалов работ по установке ограждений и поручней; затраты на разгрузку, погрузку, перемещение по строительной площадке материалов и оборудование; доставка, проживание сотрудников субподрядной организации и оплата командировочных расходов; транспортные расходы, подготовка ППР; затраты связанные с уборкой мусора и прочие сопутствующие работы и затраты в соответствие с проектной документацией и данным комплексом работ. |  |
| Обеспечение материалами |  | Субподрядчик обязуется выполнить работы собственными материалами. |  |
| Учет материалов в актах выполненных работ |  | Исполнитель работ отчитывается перед Подрядчиком за расход материалов, технологического оборудования и изделий, согласно проекту и нормам расхода материалов ГЭСН. В случае перерасхода материалов, технологического оборудования и изделий, исполнитель работ обязуется обосновать необходимость изменения нормы расхода, о чем составляет акт для согласования Подрядчиком и Заказчиком строительства. Необоснованный перерасход оборудования, изделий и материалов, исполнителю работ не компенсируется. |  |
| Замена материалов (только для случаев, когда подрядчик со своим материалом) |  | В случае снятия с производства материала, учтенного в ПД, согласовывать замену с Заказчиком, при согласовании замены направлять письменное уведомление Подрядчику. |  |
| Обеспечение механизмами |  | Субподрядчик |  |
| Правила формирования договорной цены |  | Представлять расчет начальной и договорной цены в виде расчёта. Исходя из условий приемки выполненных работ, рассчитанная таким образом цена может быть структурирована по требованию Подрядчика. Прописывать, что входит в стоимость работ. К коммерческому предложению приложить расчет. |  |
| Примечание |  | Учесть в ценовом предложении полный комплекс работ и затрат для выполнения работ, в т.ч., вспомогательные материалы, ручной и электроинструмент, обеспечение СИЗ и спецодеждой рабочих, перемещение и подъем материалов, доставка до места работы и обратно, проживание, оплата командировочных расходов, транспортные расходы, подготовка ППР; затраты, связанные с уборкой мусора и прочие сопутствующие работы и затраты в соответствие с данным комплексом работ. |  |
| - Привлечение соисполнителей |  |  |  |
| Допускается привлечение соисполнителей, имеющих соответствующие лицензии на выполнение перечня поручаемых им работ при получении письменного одобрения Подрядчика. Ответственность за действия соисполнителей возлагается на исполнителя работ по договору. |  |  |  |
| - Требования к качеству, техническим характеристикам выполняемых работ, безопасности, результатам |  |  |  |
| 1 | Работы должны быть выполнены в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, а также требованиями ГОСТ, СП, ТУ, СНиП, СанПиН, технического регламента о требованиях пожарной безопасности и другими нормативно-правовыми актами. |  |  |
| 2 | Используемые к применению материалы, конструкции, оборудование должны быть новыми, ранее не использующимися, соответствовать государственным стандартам и техническим условиям, отвечать требованиям пожарной и экологической безопасности, требованиям энергетической эффективности, иметь сертификаты, паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии данных документов должны представляться исполнителем работ при предъявлении актов о приемки выполненных работ (форма КС-2). |  |  |
| 3 | Нести ответственность за сохранность имущества, а также результатов выполненных работ до даты подписания акта сдачи-приемки выполненных работ в полном объеме. |  |  |
| 4 | Устранять собственными силами и за свой счет дефекты и недоделки, обнаруженные во время выполнения работ и в период гарантийного срока, установленного в договоре. Приступить к устранению замечаний не позднее 5 дней с момента получения письменного уведомления. |  |  |
| 5 | Во время выполнения работ обеспечить соблюдение правил внутреннего трудового распорядка организации Подрядчика. Работу в выходные и праздничные дни согласовывать с Подрядчиком. |  |  |
| 6 | По окончании работ убрать весь строительный мусор, остатки стройматериалов, демонтировать и вывезти временные сооружения, без чего работы не могут считаться законченными. |  |  |
| 7 | За три дня до завершения работ информировать Подрядчика о необходимости принятия этих работ. |  |  |
| - Порядок сдачи-приемки выполненных работ |  |  |  |
| В процессе выполнения работ исполнитель, не позднее 20 числа месяца, передает Подрядчику акты выполненных работ форм КС-2 и КС-3. Исполнительная документация передается посредством онлайн - сервиса BuildDocs. По запросу Подрядчика, в подтверждение произведенных затрат по СМР, исполнитель передает Подрядчику УПД на материалы и оборудование, а также иные документы, подтверждающие произведенные затраты для выполнения работ. |  |  |  |
| - Срок предоставления гарантии качества работ, услуг |  |  |  |
| Гарантийный срок – 5 лет. В период гарантийного срока исполнитель работ устраняет дефекты, недостатки, недочеты за свой счет. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов, недостатков и недочетов. В случае не устранения, отказа от устранения исполнителем работ обнаруженных дефектов или других недостатков, выявленных в процессе эксплуатации Объекта в течение гарантийного срока, Подрядчик вправе привлечь для исправления другую организацию с удержанием стоимости работ с исполнителя работ в бесспорном порядке. |  |  |  |

По техническим вопросам обращаться:

ФИО Хамраева Наталья Александровна

Телефон 8-908-951-2354

E-mail n.hamraeva@sds-stroy.ru

По вопросам предоставления коммерческого предложения обращаться:

ФИО Киреева Анастасия Витальевна

Телефон 8-923-500-53-32

E-mail a.kireeva@sds-stroy.ru

СОГЛАСОВАНО:

Начальник

производственно-технического отдела       ___________________       Мишура Д.Ю.

(подпись)